Izveštaj  o  ispitivanju

br. 2009/22-340 L MG

| Naručilac | GRAD SMEDEREVO Gradska uprava Smederevo Omladinska 1, Smederevo |
| --- | --- |
| Predmet/vrsta ispitivanja | Životna sredina/Merenje nivoa buke u životnoj sredini |
| Naziv ispitivanja | USLUGA MONITORINGA STANJA NIVOA KOMUNALNE BUKE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA - SMEDEREVO - SEPTEMBAR 2022 - |
| Ugovor | Ugovor broj 400-10490/2021-03 od 23.11.2021. godine |

SADRŽAJ

| 1. | ZADATAK | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | VREME MERENJA I METEOROLOŠKI PODACI | 4 |
| 3. | MERNI LANAC | 8 |
| 4. | OPIS MERENJA | 9 |
| 5. | MERNA MESTA | 11 |
| 6. | REZULTATI MERENJA | 13 |
| 7. | ZAKLJUČAK | 97 |
| 8. | PRILOG | 109 |

ZADATAK

Izvršiti monitoring stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva u septembru 2022. godine, a u skladu sa Ugovorom – Usluga monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva broj 400-10490/2021-03 od 23.11.2021. godine.

Monitoring stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva obuhvata merenje buke na dvanaest mernih mesta na teritoriji grada Smedereva, a koja su prikazana u Tabela 1.1.

Tabela 1.1. Merna mesta za monitoring stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva

| MERNO MESTO | LOKACIJA |
| --- | --- |
| MM1 | Tvrđava |
| MM2 | Ulica Kralja Petra I - šetalište |
| MM3 | Ulica Kneza Mihaila – ZC “Sveti Luka” |
| MM4 | Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila |
| MM5 | Sportski centar – Ulica Đure Daničića |
| MM6 | Ulica Radosava Mirkovića – vrtić “Bambi” |
| MM7 | Naselje Radinac – raskrsnica ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića |
| MM8 | Ekonomska škola “Despot Đurađ” |
| MM9 | Lamela 4/2 – Naselje Miloja Đaka |
| MM10 | Ulica Ratnih vojnih invalida – Naselje Carina |
| MM 11 | Naselje Papazovac – vrtić “Pčelica” |
| MM 12 | Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom |

Monitoring stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva uraditi u skladu sa Programom monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu.

Procedura monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva organizuje se dva puta godišnje i određuje se:

•	ekvivalentni nivo buke u petnaestominutinim intervalima, tako da budu obuhvaćeni svi periodi dana: dnevni, večernji i noćni period. Merenja na definisanim mernim mestima vršiće se dva puta godišnje. Merenjima će biti obuhvaćeno i određivanje parametara saobraćaja – frekvencija automobila, motocikla, lakih i teških teretnih vozila i autobusa. U rezultatima merenja biće prikazani i: opis mernog mesta, udaljenost saobraćajnice, širina saobraćajnice, udaljenost od najbližih objekata, vrsta i visina okolnih objekata i dr., kao i procentualni nivo buke i vremenska zavisnost nivo buke.

Merenja uraditi u skladu sa akreditovanim metodama SRPS ISO1996-1 i SRPS ISO1996-2.

Merenja uraditi u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“ 72/2010), Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br.75/2010), a prema ovlašćenju nadležnog ministarstva za merenje buke u životnoj sredini.

VREME MERENJA I METEOROLŠKI PODACI

Merenja su izvršena 20. i 21. septembra 2022. godine.

Merenje meteroloških parametara: temperature, relativne vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska i brzine vetra urađeno je na svakom mernom mestu za date periode, a izmerene vrednosti su date kao srednje vrednosti i prikazane su na dijagramima.

Slika 2.1. Temperatura vazduha tokom perioda merenja 20.09.2022. godine

Slika 2.2. Relativna vlažnost vazduha tokom perioda merenja 20.09.2022. godine

Slika 2.3. Atmosferski pritisak tokom perioda merenja 20.09.2022. godine

Slika 2.4. Brzina vetra tokom perioda merenja 20.09.2022. godine

Slika 2.5. Temperatura vazduha tokom perioda merenja 21.09.2022. godine

Slika 2.6. Relativna vlažnost vazduha tokom perioda merenja 21.09.2022. godine

Slika 2.7. Atmosferski pritisak tokom perioda merenja 21.09.2022. godine

Slika 2.8. Brzina vetra tokom perioda merenja 21.09.2022. godine

MERNI LANAC

Fonometar (proizvođač ''BRÜEL&KJÆR'', tip 2250, klasa 1, serijski broj 2479722) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015.

Mikrofon (proizvođač ''BRÜEL&KJÆR'', tip 4189, klase 1, serijski broj 2676781) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015 i SRPS N.R6.032.

Fonometar (proizvođač ''RION'', tip NL-52, klasa 1, serijski broj 00887208) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015.

Mikrofon (proizvođač ''RION'', tip UC-59, klase 1, serijski broj 13123) koji odgovara zahtevima SRPS EN 61672-1:2015 i SRPS N.R6.032.

Kalibracija mernog lanca je izvršena pre i posle svakog merenja kalibratorom zvuka (proizvođač: 01dB Metrovib, model CAL21, serijski broj 35242178) koji odgovara zahtevima SRPS EN IEC 60942:2018.

Uverenja o etaloniranju su data u prilogu.

Za brojanje vozila korišćen je automatski brojač saobraćaja CHV-4S (Invertarski broj 298).

OPIS MERENJA

Merenje nivoa buke u životnoj sredini izvršeno je u skladu sa akreditovanim metodama SRPS ISO1996-1 i SRPS ISO1996-2. Sertifikat o akreditaciji dat je u prilogu.

Merenje nivoa buke u žitnoj sredini takođe je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“ 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br.75/2010). Rešenje nadležnog ministarstva za merenje buke u životnoj sredini dato je u prilogu.

Merenja nivoa buke u septembaru mesecu izvršena su na dvanaest mernih mesta prikazanih u Tabeli 1.1. u spoljnoj sredini, korišćenjem štitnika za vetar koji ne utiče na rezultate merenja.

Merenje je urađeno u toku radnog dana i statistička analiza nivoa buke urađena je za 15 - minutni interval i obuhvatila je praćenje statističkih parametara A-ponderisanog ekvivalentnog nivoa buke LAeq,15min, i procentnih nivoa LA5,15min, LA10,15min, LA50,15min, LA90,15min i LA95,15min.

Merenje nivoa buke izvršeno je fonometrom ''BRÜEL&KJÆR'', tip 2250, sa pripadajućem mikrofonom ''BRÜEL&KJÆR'', tip 4189 i fonometrom ''RION'', tip NL-52, sa pripadajućem mikrofonom ''RION'', tip UC-59. Obrada podataka dobijenih rezultata je urađena programskim paketom IVscl verzija 2.0.

Rezultati merenja i opisi mernih mesta dati su na sledeći način: sva merna mesta obeležena su oznakom MM i odgovarajućim rednim brojem. Za sva merna mesta dat je deo plana grada u zoni mernog mesta, četiri fotografije, datum kada je merenje obavljeno, GPS koordinata.

Programom monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu definisano je da se u okviru merenja nivoa komunalne buke na svakom od 12 mernih mesta izvrši po jedno 15 - minutno merenje nivoa buke, tako da budu obuhvaćeni svi periodi dana: dnevni, večernji i noćni period. Merenja na definisanim mernim mestima vršiće se dva puta godišnje.

Članom 5 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efakata buke u životnoj sredini, („Sl.glasnik RS“, br.75/2010) definisano je da se dan tj. period od 24 časa deli na tri referentna vremenska intervala: dan (obdanica) traje od 06:00h do 18:00h, veče traje od 18:00h do 22:00h i noć traje od 22:00h do 06:00h. U skladu sa navedenim članom Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efakata buke u životnoj sredini, („Sl.glasnik RS“, br.75/2010) a radi bolje preglednosti izveštaja vremenski intervali definisani Programom monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu u nastavku izveštaja označeni su kao u tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Označavanje mernih perioda - monitoring stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva 2022. godine

| Period merenja | Referentni vremenski interval definisan Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efakata buke u životnoj sredini, („Sl.glasnik RS“, br.75/2010) | Oznaka perioda merenja za potrebe izveštaja o monitoringu stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva 2022. godine |
| --- | --- | --- |
| 06:00h - 18:00h | DAN | DAN |
| 18:00h - 22:00h | VEČE | VEČE |
| 22:00h - 06:00h | NOĆ | NOĆ |

Za svako merno mesto je posebno prikazan rezultat merenja, i to za merenja izvršena u toku dnevnog perioda, za merenja izvršena u toku večernjeg perioda i za merenja izvršena u toku noćnog perioda. Prikazani rezultati sadrže karakter buke, ekvivalentni nivo buke, procentne nivoe buke, i vremensku zavisnost nivoa buke u petnaestominutnom mernom intervalu, maksimalnu i minimalnu vrednost nivoa buke za sve periode u kojima je vršeno merenje (DAN - dnevni period, VEČE - večernji period, NOĆ - noćni period).

Lokalni efekti su uzeti u obzir onako kako su se oni pojavili u zapisu i nisu korigovani.

MERNA MESTA

MM10 MM9 MM8 MM7 MM6 MM5 MM4 MM3 MM2 MM1 MM12 MM11

5.1. Mapa grada sa označenim mernim mestima

MM1 - Tvrđava

Merno mesto se nalazi na periferiji Smedereva, na samoj obali Dunava, unutar tvrđave, gde se nalazi zeleni kompleks površine 10 ha, zidine tvrđave su visine oko 10 m, i širine oko 4 m. U neposrednom okruženju se nalaze razni poslovni i trgovinski objekti, parking za automobile, Železnička stanica, a najbliža saobraćajnica je Save Nemanjića, koja je dvosmerna, sa ukupno 2 saobraćajne trake, i sa slabim intenzitetom saobraćaja.

MM2 - Ulica Kralja Petra I - šetalište

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Despota Đurđa i Kralja Petra I. Saobraćajnica Despota Đurđa je prometna, dvosmerna, sa ukupno 2 saobraćajne trake, dok je ulica Kralja Petra I pešačka zona sa velikim brojem kafića, poslovnih i stambenih objekata.

MM3 - Ulica Kneza Mihaila – ZC “Sveti Luka”

Merno mesto se nalazi kod zdravstvenog centra, orjentisano prema ulici Kneza Mihaila, koja je dvosmerna saobraćajnica, sa ukupno 2 saobraćajne trake. Saobraćaj kroz ovu ulicu je visokog intenziteta. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM4 - Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila

Merno mesto se nalazi u centru grada, uz raskrsnicu ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 3 saobraćajne trake, a saobraćaj je regulisan semaforom. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM5 - Sportski centar – Ulica Đure Daničića

Merno mesto se nalazi uz sportski centar, orjentisano prema ulici Đure Daničića, koja je dvosmerna saobraćajnica, sa ukupno 2 saobraćajne trake. Saobraćaj kroz ovu ulicu je visokog intenziteta. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM6 - Ulica Radosava Mirkovića – vrtić “Bambi”

Merno mesto se nalazi uz ulicu Radosava Mirkovića, koja je jednosmerna saobraćajnica, sa visokim intenzitetom saobraćaja, i sa taksi stajalištem. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se vrtić, škola i višespratni stambeni objekti.

MM7 - Naselje Radinac – raskrsnica ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 2 saobraćajne trake. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM8 - Ekonomska škola “Despot Đurađ”

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Crvene armije i Živote Lukića, koje su dvosmerne saobraćajnice, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 2 saobraćajne trake. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se škola, kao i prizemni poslovni i stambeni objekti.

MM9 - Lamela 4/2 – Naselje Miloja Đaka

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Vojvode Stepe i Miloja Đaka. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 3 saobraćajne trake. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM10 - Ulica Ratnih vojnih invalida – Naselje Carina

Merno mesto se nalazi u naselju Carina, uz raskrsnicu ulica Ratnih vojnih invalida i Branka Krsmanovića,  koje su dvosmerne, sa slabim intenzitetom saobraćaja. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalaze prizemni i dvospratni stambeni objekti.

MM11 - Naselje Papazovac – vrtić “Pčelica”

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Dositeja Obradovića, Miroslava Antića i Spasenije Cane Babović, koje su dvosmerne saobraćajnice, sa niskim intenzitetom saobraćaja. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se autobusko stajalište, parking za automobile, vrtić, kao i višespratni stambeni objekti.

MM12 - Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom

Merno mesto se nalazi kod Vatrogasnog doma, orjentisano prema Šalinačkoj ulici, koja je dvosmerna saobraćajnica, sa ukupno 2 saobraćajne trake. Saobraćaj kroz ovu ulicu je visokog intenziteta. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se stanica policije, kao i razni poslovni objekti.

REZULTATI MERENJA

6.1. Merno mesto - Tvrđava

| Oznaka mernog mesta | MM1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°67'02.77" | E | 20°92'83.53" |
| MM1 |  |  |  |  |
| Slika 6.1.1. Lokacija MM1 |  |  |  |  |

Tabela 6.1.1. – Parametri saobraćajnice kod MM1

| Najbliža saobraćajnica | Save Nemanjića |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 300 m |
| Zeleni pojas | Da, zelena površina unutar tvrđave |
| Najbliži građevinski objekat | Zidine tvrđave, visine 10 m |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 50 m |

| Slika 6.1.2. Zona mernog mesta MM1 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 1 – DNEVNO MERENJE # MM1 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 10:55 - 11:10 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 39.6 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 39.6 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je aktivnost turista, rekreativaca i kućnih ljubimaca |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.1.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # - | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.1.3. Statistički nivoi buke MM1 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 39.6 | # 56.8 | # 34.1 | # 42.2 | # 41.5 | # 39.1 | # 36.5 | # 36.0 |

# Slika 6.1.3. Profil buke MM1 – DAN

| # MERNO MESTO 1 – VEČERNJE MERENJE # MM1 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 18:35 - 18:50 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 41.2 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 41.2 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je aktivnost turista, rekreativaca i kućnih ljubimaca |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.1.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # - | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.1.5. Statistički nivoi buke MM1 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 41.2 | # 62.8 | # 33.2 | # 45.8 | # 43.4 | # 38.3 | # 35.8 | # 35.4 |

# Slika 6.1.4. Profil buke MM1 – VEČE

| # MERNO MESTO 1 – NOĆNO MERENJE # MM1 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 22:10 - 22:25 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 40.8 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 40.8 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je aktivnost turista, rekreativaca i kućnih ljubimaca |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.1.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # - | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.1.7. Statistički nivoi buke MM1 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 40.8 | # 62.5 | # 30.9 | # 47.2 | # 44.2 | # 36.3 | # 33.6 | # 33.0 |

# Slika 6.1.5. Profil buke MM1 – NOĆ

6.2. Merno mesto - Ulica Kralja Petra I - šetalište

| Oznaka mernog mesta | MM2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°66'64.30" | E | 20°92'20.85" |
| MM2 |  |  |  |  |
| Slika 6.2.1. Lokacija MM2 |  |  |  |  |

Tabela 6.2.1. – Parametri saobraćajnice kod MM2

| Najbliža saobraćajnica | Despota Đurđa |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 20 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Ugostiteljski objekat, P+1 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 6 m |

| Slika 6.2.2. Zona mernog mesta MM2 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 2 – DNEVNO MERENJE # MM2 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 11:45 - 12:00 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 56.3 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.9 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 56.3 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj i rad ugostiteljskih objekata |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.2.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 121 | # 1 | # 16 | # - | # 1 |

# Tabela 6.2.3. Statistički nivoi buke MM2 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 56.3 | # 75.2 | # 44.6 | # 61.5 | # 59.0 | # 53.7 | # 48.5 | # 47.4 |

# Slika 6.2.3. Profil buke MM2 – DAN

| # MERNO MESTO 2 – VEČERNJE MERENJE # MM2 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 19:00 - 19:15 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 54.7 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.2 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 54.7 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj i rad ugostiteljskih objekata |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.2.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 84 | # - | # 5 | # - | # - |

# Tabela 6.2.5. Statistički nivoi buke MM2 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 54.7 | # 74.8 | # 38.5 | # 60.3 | # 57.2 | # 50.8 | # 44.6 | # 43.5 |

# Slika 6.2.4. Profil buke MM2 – VEČE

| # MERNO MESTO 2 – NOĆNO MERENJE # MM2 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 23:00 - 23:15 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 53.8 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.5 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 53.8 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj i rad ugostiteljskih objekata |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.2.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 52 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.2.7. Statistički nivoi buke MM2 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 53.8 | # 73.7 | # 43.8 | # 59.0 | # 56.6 | # 51.3 | # 47.5 | # 46.5 |

# Slika 6.2.5. Profil buke MM2 – NOĆ

6.3. Merno mesto - Ulica Kneza Mihaila - ZC “Sveti Luka”

| Oznaka mernog mesta | MM3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°66'12.65 | E | 20°92'45.73 |
| MM3 |  |  |  |  |
| Slika 6.3.1. Lokacija MM3 |  |  |  |  |

Tabela 6.3.1. – Parametri saobraćajnice kod MM3

| Najbliža saobraćajnica | Kneza Mihaila |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 8 m |
| Zeleni pojas | Ne |
| Najbliži građevinski objekat | Ugostiteljski objekat, P+0 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 5 m |

| Slika 6.3.2. Zona mernog mesta MM3 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 3 – DNEVNO MERENJE # MM3 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 13:00 - 13:15 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 63.9 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.9 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 63.9 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (asfaltna podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.3.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 152 | # 1 | # 10 | # 2 | # - |

# Tabela 6.3.3. Statistički nivoi buke MM3 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 63.9 | # 79.7 | # 45.6 | # 69.1 | # 67.3 | # 61.4 | # 53.9 | # 51.0 |

# Slika 6.3.3. Profil buke MM3 – DAN

| # MERNO MESTO 3 – VEČERNJE MERENJE # MM3 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 20:15 - 20:30 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 65.5 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.9 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 65.5 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (asfaltna podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.3.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 126 | # - | # 18 | # 2 | # - |

# Tabela 6.3.5. Statistički nivoi buke MM3 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 65.5 | # 84.9 | # 46.1 | # 68.9 | # 67.6 | # 59.4 | # 50.7 | # 49.5 |

# Slika 6.3.4. Profil buke MM3 – VEČE

| # MERNO MESTO 3 – NOĆNO MERENJE # MM3 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 23:50 - 00:05 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 55.7 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.6 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 55.7 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (asfaltna podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.3.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 28 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.3.7. Statistički nivoi buke MM3 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 55.7 | # 72.8 | # 37.6 | # 59.8 | # 57.9 | # 51.2 | # 44.1 | # 43.1 |

# Slika 6.3.5. Profil buke MM3 – NOĆ

6.4. Merno mesto - Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila

| Oznaka mernog mesta | MM4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°66'42.98" | E | 20°92'76.04" |
| MM4 |  |  |  |  |
| Slika 6.4.1. Lokacija MM4 |  |  |  |  |

Tabela 6.4.1. – Parametri saobraćajnice kod MM4

| Najbliža saobraćajnica | Kneza Mihaila |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 9 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 10 m |
| Zeleni pojas | Ne |
| Najbliži građevinski objekat | Poslovni objekat, P+2 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 6 m |

| Slika 6.4.2. Zona mernog mesta MM4 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 4 – DNEVNO MERENJE # MM4 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 12:10 - 12:25 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 64.0 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.7 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 64.0 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.4.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 235 | # 1 | # 22 | # 4 | # - |

# Tabela 6.4.3. Statistički nivoi buke MM4 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 64.0 | # 80.7 | # 49.2 | # 69.0 | # 66.5 | # 61.5 | # 55.0 | # 54.1 |

# Slika 6.4.3. Profil buke MM4 – DAN

| # MERNO MESTO 4 – VEČERNJE MERENJE # MM4 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 19:25 - 19:40 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 61.3 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.7 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 61.3 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.4.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 202 | # - | # 18 | # 1 | # - |

# Tabela 6.4.5. Statistički nivoi buke MM4 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 61.3 | # 72.5 | # 52.2 | # 65.3 | # 64.4 | # 60.1 | # 57.1 | # 55.9 |

# Slika 6.4.4. Profil buke MM4 – VEČE

| # MERNO MESTO 4 – NOĆNO MERENJE # MM4 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 23:25 - 23:40 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 61.0 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.9 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 61.0 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.4.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 136 | # - | # 10 | # 1 | # - |

# Tabela 6.4.7. Statistički nivoi buke MM4 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 61.0 | # 82.7 | # 48.4 | # 65.6 | # 63.6 | # 58.7 | # 54.0 | # 53.0 |

# Slika 6.4.5. Profil buke MM4 – NOĆ

6.5. Merno mesto - Sportski centar – Ulica Đure Daničića

| Oznaka mernog mesta | MM5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°66'08.22" | E | 20°93'11.31" |
| MM5 |  |  |  |  |
| Slika 6.5.1. Lokacija MM5 |  |  |  |  |

Tabela 6.5.1. – Parametri saobraćajnice kod MM5

| Najbliža saobraćajnica | Đure Daničića |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 18 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Sportska hala, P+4 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 8 m |

| Slika 6.5.2. Zona mernog mesta MM5 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 5 – DNEVNO MERENJE # MM5 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 13:25 - 13:40 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 53.6 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.0 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 53.6 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.5.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 105 | # - | # 18 | # - | # - |

# Tabela 6.5.3. Statistički nivoi buke MM5 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN I | # 53.6 | # 67.4 | # 40.6 | # 58.1 | # 57.1 | # 51.6 | # 46.1 | # 45.0 |

# Slika 6.5.3. Profil buke MM5 – DAN

| # MERNO MESTO 5 – VEČERNJE MERENJE # MM5 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 20:40 - 20:55 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 57.6 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.0 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 57.6 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.5.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 115 | # - | # 14 | # - | # - |

# Tabela 6.5.5. Statistički nivoi buke MM5 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 57.6 | # 71.6 | # 43.6 | # 63.3 | # 61.4 | # 54.7 | # 48.6 | # 47.7 |

# Slika 6.5.4. Profil buke MM5 – VEČE

| # MERNO MESTO 5 – NOĆNO MERENJE # MM5 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 00:15 - 00:30 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 49.3 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 4.3 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 49.3 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.5.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # - | # 5 | # - | # - |

# Tabela 6.5.7. Statistički nivoi buke MM5 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 49.3 | # 63.6 | # 37.8 | # 53.4 | # 52.5 | # 48.3 | # 44.5 | # 41.9 |

# Slika 6.5.5. Profil buke MM5 – NOĆ

6.6. Merno mesto - Ulica Radosava Mirkovića - vrtić “Bambi”

| Oznaka mernog mesta | MM6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°66'30.96 | E | 20°92'89.57 |
| MM6 |  |  |  |  |
| Slika 6.6.1. Lokacija MM6 |  |  |  |  |

Tabela 6.6.1. – Parametri saobraćajnice kod MM6

| Najbliža saobraćajnica | Radosava Mirkovića |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Jednosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 8 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat, P+8 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 8 m |

| Slika 6.6.2. Zona mernog mesta MM6 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 6 – DNEVNO MERENJE # MM6 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 12:35 - 12:50 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 61.0 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.1 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 61.0 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.6.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 98 | # - | # 4 | # - | # - |

# Tabela 6.6.3. Statistički nivoi buke MM6 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 61.0 | # 79.5 | # 48.6 | # 65.4 | # 62.8 | # 58.8 | # 54.9 | # 53.6 |

# Slika 6.6.3. Profil buke MM6 – DAN

| # MERNO MESTO 6 – VEČERNJE MERENJE # MM6 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 19:50 - 20:05 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 60.9 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.4 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 60.9 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.6.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 64 | # - | # 2 | # - | # - |

# Tabela 6.6.5. Statistički nivoi buke MM6 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 60.9 | # 70.8 | # 47.6 | # 64.3 | # 63.3 | # 60.3 | # 54.8 | # 52.1 |

# Slika 6.6.4. Profil buke MM6 – VEČE

| # MERNO MESTO 6 – NOĆNO MERENJE # MM6 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 00:40 - 00:55 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 54.9 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.6 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 54.9 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.6.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.6.7. Statistički nivoi buke MM6 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 54.9 | # 75.1 | # 43.5 | # 59.7 | # 57.3 | # 51.7 | # 47.7 | # 46.8 |

# Slika 6.6.5. Profil buke MM6 – NOĆ

6.7. Merno mesto - Naselje Radinac - raskrsnica ulica Smederevske i S. Pejanovića

| Oznaka mernog mesta | MM7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°62'53.90" | E | 20°96'62.84" |
| MM7 |  |  |  |  |
| Slika 6.7.1. Lokacija MM7 |  |  |  |  |

Tabela 6.7.1. – Parametri saobraćajnice kod MM7

| Najbliža saobraćajnica | Smederevska |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 20 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat, P+3 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 20 m |

| Slika 6.7.2. Zona mernog mesta MM7 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 7 – DNEVNO MERENJE # MM7 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 15:30 - 15:45 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 61.4 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.1 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 61.4 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.7.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 92 | # - | # 16 | # 2 | # - |

# Tabela 6.7.3. Statistički nivoi buke MM7 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 61.4 | # 73.1 | # 50.6 | # 66.5 | # 64.5 | # 60.1 | # 54.8 | # 53.9 |

# Slika 6.7.3. Profil buke MM7 – DAN

| # MERNO MESTO 7 – VEČERNJE MERENJE # MM7 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 19:20 - 19:35 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 59.1 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.5 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 59.1 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.7.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 56 | # - | # 4 | # - | # - |

# Tabela 6.7.5. Statistički nivoi buke MM7 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 59.1 | # 72.6 | # 45.6 | # 65.4 | # 63.6 | # 53.3 | # 47.9 | # 47.2 |

# Slika 6.7.4. Profil buke MM7 – VEČE

| # MERNO MESTO 7 – NOĆNO MERENJE # MM7 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 23:00 - 23:15 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 50.3 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.6 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 50.3 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.7.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.7.7. Statistički nivoi buke MM7 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 50.3 | # 57.4 | # 42.5 | # 54.1 | # 53.4 | # 49.3 | # 45.6 | # 44.6 |

# Slika 6.7.5. Profil buke MM7 – NOĆ

6.8. Merno mesto - Ekonomska škola “Despot Đurađ”

| Oznaka mernog mesta | MM8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°64'45.28" | E | 20°95'03.88" |
| MM8 |  |  |  |  |
| Slika 6.8.1. Lokacija MM8 |  |  |  |  |

Tabela 6.8.1. – Parametri saobraćajnice kod MM8

| Najbliža saobraćajnica | Živote Lukića |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 9 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Trgovinski objekat, P+0 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 6 m |

| Slika 6.8.2. Zona mernog mesta MM8 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 8 – DNEVNO MERENJE # MM8 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 15:05 - 15:20 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 58.9 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 58.9 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.8.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 187 | # - | # 16 | # 2 | # - |

# Tabela 6.8.3. Statistički nivoi buke MM8 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 58.9 | # 75.8 | # 45.3 | # 63.8 | # 61.0 | # 56.6 | # 50.2 | # 48.9 |

# Slika 6.8.3. Profil buke MM8 – DAN

| # MERNO MESTO 8 – VEČERNJE MERENJE # MM8 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 19:45 - 20:00 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 57.0 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.9 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 57.0 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.8.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 121 | # - | # 12 | # 3 | # - |

# Tabela 6.8.5. Statistički nivoi buke MM8 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 57.0 | # 74.2 | # 43.3 | # 61.5 | # 60.3 | # 55.6 | # 46.7 | # 45.9 |

# Slika 6.8.4. Profil buke MM8 – VEČE

| # MERNO MESTO 8 – NOĆNO MERENJE # MM8 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 22:35 - 22:50 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 48.2 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.6 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 48.2 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.8.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 51 | # - | # 4 | # - | # - |

# Tabela 6.8.7. Statistički nivoi buke MM8 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 48.2 | # 59.6 | # 39.7 | # 52.0 | # 50.9 | # 47.2 | # 43.7 | # 42.1 |

# Slika 6.8.5. Profil buke MM8 – NOĆ

6.9. Merno mesto - Lamela 4/2 - Naselje Miloja Đaka

| Oznaka mernog mesta | MM9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°65'72.72" | E | 20°92'92.90" |
| MM9 |  |  |  |  |
| Slika 6.9.1. Lokacija MM9 |  |  |  |  |

Tabela 6.9.1. – Parametri saobraćajnice kod MM9

| Najbliža saobraćajnica | Miloja Đaka |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 8 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat, P+1 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 8 m |

| Slika 6.9.2. Zona mernog mesta MM9 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 9 – DNEVNO MERENJE # MM9 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 13:50 - 14:05 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 60.5 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.7 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 60.5 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.9.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 224 | # - | # 28 | # 2 | # - |

# Tabela 6.9.3. Statistički nivoi buke MM9 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 60.5 | # 77.5 | # 36.2 | # 65.1 | # 63.6 | # 56.5 | # 46.3 | # 43.6 |

# Slika 6.9.3. Profil buke MM9 – DAN

| # MERNO MESTO 9 – VEČERNJE MERENJE # MM9 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 21:05 - 21:20 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 60.6 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 60.6 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.9.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 184 | # - | # 14 | # 1 | # - |

# Tabela 6.9.5. Statistički nivoi buke MM9 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 60.6 | # 74.9 | # 42.5 | # 66.6 | # 65.2 | # 56.2 | # 47.0 | # 45.4 |

# Slika 6.9.8. Profil buke MM9 – VEČE

| # MERNO MESTO 9 – NOĆNO MERENJE # MM9 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 23:50 - 00:05 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 53.5 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.5 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 53.5 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.9.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 36 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.9.7. Statistički nivoi buke MM9 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 53.5 | # 65 | # 34.4 | # 59.8 | # 58.4 | # 48.2 | # 40.2 | # 39.1 |

# Slika 6.9.5. Profil buke MM9 – NOĆ

6.10. Merno mesto - Ulica Ratnih vojnih invalida - Naselje Carina

| Oznaka mernog mesta | MM10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°65'22.51" | E | 20°92'89.43" |
| MM10 |  |  |  |  |
| Slika 6.10.1. Lokacija MM10 |  |  |  |  |

Tabela 6.10.1. – Parametri saobraćajnice kod MM10

| Najbliža saobraćajnica | Ratnih vojnih invalida |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 5 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 9 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat, P+0 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 25 m |

| Slika 6.10.2. Zona mernog mesta MM10 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 10 – DNEVNO MERENJE # MM10 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 14:15 - 14:30 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 43.7 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 43.7 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.10.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # - | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.10.3. Statistički nivoi buke MM10 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 43.7 | # 57.5 | # 32.9 | # 48.6 | # 46.8 | # 41.4 | # 39.1 | # 38.6 |

# Slika 6.10.3. Profil buke MM10 – DAN

| # MERNO MESTO 10 – VEČERNJE MERENJE # MM10 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 21:30 - 21:45 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 44.1 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 5.5 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 44.1 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.10.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.10.5. Statistički nivoi buke MM10 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 44.1 | # 60.7 | # 37.6 | # 47.3 | # 45.6 | # 41.2 | # 39.6 | # 39.4 |

# Slika 6.10.4. Profil buke MM10 – VEČE

| # MERNO MESTO 10 – NOĆNO MERENJE # MM10 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 23:25 - 23:40 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 40.0 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 40.0 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (zelena površina) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.10.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # - | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.10.7. Statistički nivoi buke MM10 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 40.0 | # 53.6 | # 34.1 | # 43.9 | # 42.4 | # 38.3 | # 36.2 | # 35.9 |

# Slika 6.10.5. Profil buke MM10 – NOĆ

6.11. Merno mesto - Naselje Papazovac - vrtić “Pčelica”

| Oznaka mernog mesta | MM11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°64'44.74" | E | 20°94'36.69" |
| MM11 |  |  |  |  |
| Slika 6.11.1. Lokacija MM11 |  |  |  |  |

Tabela 6.11.1. – Parametri saobraćajnice kod MM11

| Najbliža saobraćajnica | Miroslava Antića |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 15 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Stambeni objekat, P+2 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 10 m |

| Slika 6.11.2. Zona mernog mesta MM11 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 11 – DNEVNO MERENJE # MM11 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 14:40 - 14:55 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 53.6 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.6 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 53.6 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (asfaltna podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.11.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.11.3. Statistički nivoi buke MM11 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 53.6 | # 68.8 | # 39.9 | # 60.4 | # 57.1 | # 48.0 | # 42.9 | # 42.3 |

# Slika 6.11.3. Profil buke MM11 – DAN

| # MERNO MESTO 11 – VEČERNJE MERENJE # MM11 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 20:10 - 20:25 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 53.2 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 5.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 53.2 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (asfaltna podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.11.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 12 | # - | # 2 | # - | # - |

# Tabela 6.11.5. Statistički nivoi buke MM11 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 53.2 | # 71.2 | # 35.5 | # 60.8 | # 57.0 | # 44.1 | # 38.4 | # 37.4 |

# Slika 6.11.4. Profil buke MM11 – VEČE

| # MERNO MESTO 11 – NOĆNO MERENJE # MM11 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 22:10 - 22:25 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 42.0 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 42.0 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (asfaltna podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.11.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # - | # - | # - | # - | # - |

# Tabela 6.11.7. Statistički nivoi buke MM11 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 42.0 | # 58.3 | # 38.3 | # 44.0 | # 42.8 | # 41.1 | # 40.2 | # 40.0 |

# Slika 6.11.5. Profil buke MM11 – NOĆ

6.12. Merno mesto - Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom

| Oznaka mernog mesta | MM12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum merenja | 20. - 21.09.2022. |  |  |  |
| GPS koordinate | N | 44°67'24.36" | E | 20°94'13.78" |
| MM12 |  |  |  |  |
| Slika 6.12.1. Lokacija MM12 |  |  |  |  |

Tabela 6.12.1. – Parametri saobraćajnice kod MM12

| Najbliža saobraćajnica | Šalinačka |
| --- | --- |
| Tip saobraćajnice | Dvosmerna |
| Širina saobraćajnice | 6 m |
| Rastojanje do ose saobraćajnice | 21 m |
| Zeleni pojas | Da, uz trotoar |
| Najbliži građevinski objekat | Vatrogasni dom, P+4 |
| Rastojanje do najbližeg objekta | 28 m |

| Slika 6.12.2. Zona mernog mesta MM12 |  |
| --- | --- |

| # MERNO MESTO 12 – DNEVNO MERENJE # MM12 – DAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 06:00 - 18:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 11:20 - 11:35 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 60.5 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 2.8 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 60.5 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.12.2. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 168 | # - | # 12 | # 10 | # - |

# Tabela 6.12.3. Statistički nivoi buke MM12 – DAN

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | # 60.5 | # 73.5 | # 47.8 | # 64.7 | # 63.2 | # 59.3 | # 55.1 | # 53.4 |

# Slika 6.12.3. Profil buke MM12 – DAN

| # MERNO MESTO 12 – VEČERNJE MERENJE # MM12 – VEČE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 18:00 - 22:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 18:10 - 18:25 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 56.7 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 3.3 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 56.7 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.12.4. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 64 | # - | # 8 | # 1 | # - |

# Tabela 6.12.5. Statistički nivoi buke MM12 – VEČE

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEČE | # 56.7 | # 66.0 | # 45.1 | # 61.8 | # 60.3 | # 54.7 | # 49.0 | # 47.6 |

# Slika 6.12.4. Profil buke MM12 – VEČE

| # MERNO MESTO 12 – NOĆNO MERENJE # MM12 – NOĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # PERIOD DANA | # 22:00 - 06:00 | # h |
| # VREME MERENJA | # 22:35 - 22:50 | # h |
| # EKVIVALENTNI NIVO BUKE | # 50.4 | # dB |
| # PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST | # 4.5 | # dB |
| # DODATAK NIVOU BUKE | # 0 | # dB |
| # MERODAVNI NIVO BUKE | # 50.4 | # dB |
| # IZVOR BUKE | # Dominantni izvor buke je drumski saobraćaj |  |
| # OPIS BUKE PREMA VREMENSKOM TOKU | # Promenljiva, bez impulsa |  |
| # OPIS BUKE PREMA FREKVENCIJSKOM SADRŽAJU | # Širokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti pojedinačni tonovi |  |
| # DINAMIČKA KARAKTERISTIKA MERENJA | # fast |  |
| # POLOŽAJ MIKROFONA | # 1,5 m od površine terena (betonska podloga) i na udaljenosti većoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujućih površina |  |

# Tabela 6.12.6. Rezultati automatskog brojanja saobraćaja za vreme merenja

| # PUTNIČKI AUTOMOBILI | # AUTOBUSI | # LAKA TERETNA VOZILA | # TEŠKA TERETNA VOZILA | # MOTOCIKLI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 22 | # - | # 6 | # - | # - |

# Tabela 6.12.7. Statistički nivoi buke MM12 – NOĆ

|  | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOĆ | # 50.4 | # 61.6 | # 42.9 | # 53.9 | # 52.7 | # 49.9 | # 45.5 | # 44.4 |

# Slika 6.12.5. Profil buke MM12 – NOĆ

ZAKLJUČAK

Izvršen je monitoring stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva u septembru 2022. godine, a u skladu sa Ugovorom – Usluga monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva broj 400-10490/2021-03 od 23.11.2021. godine. Merenja nivoa buke u životnoj sredini izvršena su na dvanaest lokacija na teritoriji grada Smedereva, koje su prikazane u tabeli 7.1. Merenja su izvršena u tri perioda u toku dana sa referentnim vremenom od 15 minuta.  Merenja su izvršena 20. i 21. septembra 2022. godine.

Tabela 7.1. Merna mesta za merenje nivoa buke na teritoriji grada Smedereva

| MERNO MESTO | LOKACIJA |
| --- | --- |
| MM1 | Tvrđava |
| MM2 | Ulica Kralja Petra I - šetalište |
| MM3 | Ulica Kneza Mihaila – ZC “Sveti Luka” |
| MM4 | Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila |
| MM5 | Sportski centar – Ulica Đure Daničića |
| MM6 | Ulica Radosava Mirkovića – vrtić “Bambi” |
| MM7 | Naselje Radinac – raskrsnica ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića |
| MM8 | Ekonomska škola “Despot Đurađ” |
| MM9 | Lamela 4/2 – Naselje Miloja Đaka |
| MM10 | Ulica Ratnih vojnih invalida – Naselje Carina |
| MM 11 | Naselje Papazovac – vrtić “Pčelica” |
| MM 12 | Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom |

U tabeli 7.2 prikazani su ekvivalentni nivoi LAeq za svako merno mesto za svaki period merenja, a u tabeli 7.3 data je ocena rezultata dobijetih rezultata za svako merno mesto sa svaki period merenja.

Tabela 7.2. Ekvivalentni nivoi za svako merno mesto za svaki period merenja

| Merno mesto | Lokacija merenja | Datum merenja | LAeq [dB] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DAN | VEČE | NOĆ |
| MM 1 | Tvrđava | 20. - 21.09.2022. | 40 | 41 | 41 |
| MM 2 | Ulica Kralja Petra I - šetalište | 20. - 21.09.2022. | 56 | 55 | 54 |
| MM 3 | Ulica Kneza Mihaila – ZC “Sveti Luka” | 20. - 21.09.2022. | 64 | 66 | 56 |
| MM 4 | Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila | 20. - 21.09.2022. | 64 | 61 | 61 |
| MM 5 | Sportski centar – Ulica Đure Daničića | 20. - 21.09.2022. | 54 | 58 | 49 |
| MM 6 | Ulica Radosava Mirkovića – vrtić “Bambi” | 20. - 21.09.2022. | 61 | 61 | 55 |
| MM 7 | Naselje Radinac – raskrsnica ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića | 20. - 21.09.2022. | 61 | 59 | 50 |
| MM 8 | Ekonomska škola “Despot Đurađ” | 20. - 21.09.2022. | 59 | 57 | 48 |
| MM 9 | Lamela 4/2 – Naselje Miloja Đaka | 20.09.2022. | 61 | 61 | 54 |
| MM 10 | Ulica Ratnih vojnih invalida – Naselje Carina | 20.09.2022. | 44 | 44 | 40 |
| MM 11 | Naselje Papazovac – vrtić “Pčelica” | 20. - 21.09.2022. | 54 | 53 | 42 |
| MM 12 | Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom | 20. - 21.09.2022. | 61 | 57 | 50 |

Tabela 7.3. Ocena rezultata dobijenih merenjem nivoa buke - Smederevo - septembar 2022. godine

| Merno mesto | Lokacija merenja | Granična Vrednost [dB] |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dan- veče | noć | DAN | VEČE | NOĆ |
| MM 1 | Tvrđava | 50 | 45 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM 2 | Ulica Kralja Petra I - šetalište | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM 3 | Ulica Kneza Mihaila – ZC “Sveti Luka” | 50 | 40 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI |
| MM 4 | Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | PRELAZI |
| MM 5 | Sportski centar – Ulica Đure Daničića | 50 | 40 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI |
| MM 6 | Ulica Radosava Mirkovića – vrtić “Bambi” | 60 | 50 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI |
| MM 7 | Naselje Radinac – raskrsnica ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM 8 | Ekonomska škola “Despot Đurađ” | 50 | 45 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI |
| MM 9 | Lamela 4/2 – Naselje Miloja Đaka | 55 | 45 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI |
| MM 10 | Ulica Ratnih vojnih invalida – Naselje Carina | 55 | 45 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM 11 | Naselje Papazovac – vrtić “Pčelica” | 60 | 50 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |
| MM 12 | Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom | 65 | 55 | ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi |

Merenja pokazuju da nivo buke na mernim mestima MM1, MM2, MM7, MM10, MM11 i MM12 ne prelazi dozvoljene granične vrednosti za sve periode merenja. Nivo buke na mernim mestima MM3, MM5, MM6, MM8 i MM9 prelazi dozvoljene granične vrednosti za sve periode merenja. Nivo buke na mernom mestu MM4 prelazi dozvoljenu graničnu vrednost samo za period merenja označen sa NOĆ.

Slika 7.1. Rezultati merenja nivo buke MM1

Slika 7.2. Rezultati merenja nivo buke MM2

Slika 7.3. Rezultati merenja nivo buke MM3

Slika 7.4. Rezultati merenja nivo buke MM4

Slika 7.5. Rezultati merenja nivo buke MM5

Slika 7.6. Rezultati merenja nivo buke MM6

Slika 7.7. Rezultati merenja nivo buke MM7

Slika 7.8. Rezultati merenja nivo buke MM8

Slika 7.9. Rezultati merenja nivo buke MM9

Slika 7.10. Rezultati merenja nivo buke MM10

Slika 7.11. Rezultati merenja nivo buke MM11

Slika 7.12. Rezultati merenja nivo buke MM12

Slika 7.13. Rezultati merenja nivo buke DAN

Slika 7.14. Rezultati merenja nivo buke VEČE

Slika 7.15. Rezultati merenja nivo buke NOĆ

Na osnovu gore prikazanih rezultata i analiza možemo zaključiti da je najveći nivo buke u toku merenja za septembar mesec 2022. godine zabeležen na mernom mestu 4, MM4 - Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila. Ovo merno mesto se nalazi u centru grada, uz raskrsnicu ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 3 saobraćajne trake, a saobraćaj je regulisan semaforom. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti. U nastavku su prikazana zaključna razmatranja za rezultate merenja nivoa buke za septembar mesec 2022. godine za svih dvanaest mernih mesta na teritoriji grada Smedereva.

MM1 - Tvrđava

Merno mesto se nalazi na periferiji Smedereva, na samoj obali Dunava, unutar tvrđave, gde se nalazi zeleni kompleks površine 10 ha, zidine tvrđave su visine oko 10 m, i širine oko 4 m. U neposrednom okruženju se nalaze razni poslovni i trgovinski objekti, parking za automobile, Železnička stanica, a najbliža saobraćajnica je Save Nemanjića, koja je dvosmerna, sa ukupno 2 saobraćajne trake, i sa slabim intenzitetom saobraćaja.

MM2 - Ulica Kralja Petra I - šetalište

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Despota Đurđa i Kralja Petra I. Saobraćajnica Despota Đurđa je prometna, dvosmerna, sa ukupno 2 saobraćajne trake, dok je ulica Kralja Petra I pešačka zona sa velikim brojem kafića, poslovnih i stambenih objekata.

MM3 - Ulica Kneza Mihaila – ZC “Sveti Luka”

Merno mesto se nalazi kod zdravstvenog centra, orjentisano prema ulici Kneza Mihaila, koja je dvosmerna saobraćajnica, sa ukupno 2 saobraćajne trake. Saobraćaj kroz ovu ulicu je visokog intenziteta. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM4 - Raskrsnica ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila

Merno mesto se nalazi u centru grada, uz raskrsnicu ulica Karađorđeve i Kneza Mihaila. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 3 saobraćajne trake, a saobraćaj je regulisan semaforom. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM5 - Sportski centar – Ulica Đure Daničića

Merno mesto se nalazi uz sportski centar, orjentisano prema ulici Đure Daničića, koja je dvosmerna saobraćajnica, sa ukupno 2 saobraćajne trake. Saobraćaj kroz ovu ulicu je visokog intenziteta. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM6 - Ulica Radosava Mirkovića – vrtić “Bambi”

Merno mesto se nalazi uz ulicu Radosava Mirkovića, koja je jednosmerna saobraćajnica, sa visokim intenzitetom saobraćaja, i sa taksi stajalištem. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se vrtić, škola i višespratni stambeni objekti.

MM7 - Naselje Radinac – raskrsnica ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Smederevske i Spasoja Pejanovića. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 2 saobraćajne trake. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM8 - Ekonomska škola “Despot Đurađ”

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Crvene armije i Živote Lukića, koje su dvosmerne saobraćajnice, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 2 saobraćajne trake. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se škola, kao i prizemni poslovni i stambeni objekti.

MM9 - Lamela 4/2 – Naselje Miloja Đaka

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Vojvode Stepe i Miloja Đaka. Saobraćajnice su dvosmerne, sa visokim intenzitetom saobraćaja, sa po ukupno 3 saobraćajne trake. U neposrednoj blizini mernog mesta nalaze se poslovni i stambeni objekti.

MM10 - Ulica Ratnih vojnih invalida – Naselje Carina

Merno mesto se nalazi u naselju Carina, uz raskrsnicu ulica Ratnih vojnih invalida i Branka Krsmanovića,  koje su dvosmerne, sa slabim intenzitetom saobraćaja. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalaze prizemni i dvospratni stambeni objekti.

MM11 - Naselje Papazovac – vrtić “Pčelica”

Merno mesto se nalazi uz raskrsnicu ulica Dositeja Obradovića, Miroslava Antića i Spasenije Cane Babović, koje su dvosmerne saobraćajnice, sa niskim intenzitetom saobraćaja. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se autobusko stajalište, parking za automobile, vrtić, kao i višespratni stambeni objekti.

MM12 - Ulica Šalinačka bb – Vatrogasni dom

Merno mesto se nalazi kod Vatrogasnog doma, orjentisano prema Šalinačkoj ulici, koja je dvosmerna saobraćajnica, sa ukupno 2 saobraćajne trake. Saobraćaj kroz ovu ulicu je visokog intenziteta. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se stanica policije, kao i razni poslovni objekti.

| Ispitivanje izvršio | Mladen Gavrilović, dipl.inž.maš. | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Ispitivanje verifikovao | Aleksandar Nikolić, master inž.zžs. | _______________________ |
| Tehnički rukovodilac laboratorije | Aleksandra Jovanoski Kostić, master hem. | _______________________ |
| Novi Sad, oktobar 2022. godine |  |  |

PRILOG